附件 1：公司资质要求
1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

    2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械经营备案凭证复印件并盖公章。
3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品销售法人授权书、产品成交合同（产品成交合同必要提供一年内资料）等作询价资料并盖公章。

4、报价公司的产品报价单需要有联系人、联系方式，所有提供的资料要密封在密封文件袋里面，密封文件袋要注明投递的产品名称、联系人、联系方式。
附件 2：无磁监控系统技术参数要求
产品信技术参数
*1.1 无磁监控双摄像头，带硬盘存储，可选配多摄像头;摄像头加镜头长度大于25cm。
1.2 核磁共振MR机房专用。
*1.3 主要技术配置参数：
*1.3.1 专用镜头：防磁专用，抗磁能力大于3500GS;摄像头尺寸：200*80*100mm；
1.3.2 滤波系统：≥90db；
1.3.3 硬盘：≥3T;
*1.3.4 防磁机身：防磁专用全彩输出，抗干扰防干扰；有无磁检测报告；
1.3.5  4路硬盘录像机：最大支持200M码流接入，支持5M、3M、1080P、720P接入，支持IPC即插即用，支持DDNS；
1.3.6  1路视频光：传输波长：1310nm/1550nm，发射光功率：-10db，接收灵敏度：-20db，光学允许最大链损：≥20db。
1.3.7 波导管，3/4管直径；
*1.3.8 光钎：研磨方法FC；平均插入损耗dB 0.12 ≤0.1；反射损耗dB ≥45 ≥50 ≥60 ≥35；
1.3.9 显示器：屏幕尺寸：≥17英寸；背光灯：LED发光二极管；最佳观看距离：2.5～4米；
1.3.10 同轴电缆：（db100m）特性阻抗经Ω200(MHZ)；

*1.3.11 视频转换模块：图像传感器：隔行转移 CCD，1/3 英寸图像格式,；信号制式：PAL；信噪比：大于等于60DB。

1.4 传感器：800万1/2.7"SC8239 黑光CMOS传感器；彩色0.0001Lux@F1.2，黑白0.0001Lux@F1.2
1.5 视频处理：H.265AI/H.265+（兼容H.265/H.264）编码，双码流，AVI格式；码流0.1M~8Mpbs可调；帧率1~30帧/秒可调

1.6 图像输出：主码流：8MP 3840*2160@15fps；5MP 2880*1616@25fps；4MP 2560*1440@25fps；2MP 1920*1080@25fps；子码流：800*448@25fps

1.7 快门：1/50(1/60)秒至1/10000秒

1.8 日夜转换模式：线圈内阻20欧，通电时长小于200ma，电压3.5V-6V

1.9 可靠性：全面防雷保护，符合国家国际标准;7*24小时-10℃～65℃测试稳定可靠

2.电源：电源:DC12V/2A，功耗:≤3W

配置清单

	产品名称
	数量/单位（套）

	专用镜头
	2

	滤波系统
	1

	无磁监控单摄像头
	2

	鼠标
	1

	录像机
	1

	光钎线
	2

	波导管
	2

	显示器
	1

	视频转换模块
	2

	网线
	2

	显示屏电源线
	2

	显示屏连接线
	1




